JFlash使用说明

- JLink安装：以管理员权限运行install_jlink.bat，按默认路径安装，切勿更改安装路径；

安装完成后JFlash.exe位于目录：C:\Program Files\SEGGER\JLink\

- 双击JFlash.exe，打开JFlash；

- 点击Other...按钮，到目录“...\SEGGER\JLink\Samples\JFlash\ProjectFiles\AdvanChip”选择对应芯片的jFlash工程文件；

- 工程文件打开后，如下图所示（此处选择了ACM101LEx.jflash工程）：

- 确保JLink与目标芯片和电脑在物理上已经连接好之后，点击“Target--->Connect”:

- 连接成功后，log窗口显示“Connected successfully”

- 点击“File--->Open data file ...”，选择要烧录的程序固件（hex/bin）:

- 点击“Target--->Manual Programming--->Erase Chip”，擦除芯片Flash；

- 擦除成功，log窗口如下所示：

- 点击“Target--->Manual Programming--->Program & Verify”，烧录程序；

- 烧录成功后，log窗口如下所示：

- 重启芯片。